عطاء تنفيذ اعمال عزل لسطح مبنى مبرة ام الحسين
رقم 32/2025
المواصفات الفنية
	الرقم 
	مواصفات عزل الاسطح 
	السعر الافرادي
	السعر الإجمالي

	1
	تقديم وتركيب طبقة عازلة للأسطح من الرولات الإسفلتية ذات حصيرة بوليستر غير محبوك وزن لا يقل عن ٢٠٠ غم/م ٢ سماكة الرولات ٤ ملم ذات وجه مغطى مع طبقة اخيره من الحصمه السمسمية حسب تعليمات الشركة الصانعة والسعر يشمل طبقة الأساس الأسفلتي ويشمل السعر عمل فرزة ٢*٢ سم على ارتفاع لا يقل عن ٢٥ سم عن أعلى نقطة في التصاوين و المناور ومكان التقاء السطح مع الجدران ويشمل السعر عمل تغليف لرقاب الاعمدة كاملة وعلى المقاول تقديم عينات وكتالوجات لاعتمادها من قبل المهندس المشرف ويتم التركيب حسب كتالوجات الشركة الصانعة وإنهاء طبقة العزل للفرزة مع تثبيت النهايات وإنهاء طبقة العزل للفرزة مع تثبيت النهايات بواسطه قطعة من الصاج المزئبق سماكة ٢ملم يتم تثبيتها باستعمال البراغي الغير قابلة للمصدأ والمعجون الخاص وإنهاء القصارة عند الفرزة وتعتبر محملة على سعر المتر المربع والسعر يشمل الماستك ثنائي التركيب بولي سلفايد فوق الفرزة وجميع ما يلزم من تشاريك بما لا يقل عن ١٠ سم ويشمل السعر الفحص الموقعي (التعويم لمدة ٤٨ ساعة) وذلك بغمر لسطح كامل والسعر يشمل ازالة الرولات القديمة وفك جميع الأجهزة على السطح واعادة تركيبها بعد العزل وكذلك معالجة مدة الميلان القديمة قبل العزل في حال وجود اي تهبيطات او عدم استقامته لجريان الماء وكل ما يلزم و حسب المخططات والمواصفات وارشادات او تعليمات المهندس المشرف 
	 
	 

	2
	فتح فاصل التمدد وتنظيفه وتركيب  Baking rood  وتركيب معجونة فواصل وتوريد وتركيب رول زفته بعرض 50 سم على شكل حرف u  عند المنتصف 
	 
	 


مدة تنفيذ الاعمال:  
· تزويدنا بخطة توضح كافة الاعمال مع التواريخ
التزامات عامة:  
1- يجب على الشركة الالتزام بالتقليل من الضجيج قدر الامكان وعدم تلويث بيئة العمل الناتجة عن العمل ومراعاة البيئة المحيطة والتنسيق المسبق لإيجاد الاوقات المناسبة التي يمكن العمل فيها.

2- على المتقدمين للعطاء والمتخصصين المسجلين او الشركات المتخصصة والمسجلة ولديهم القابلية بتزويدنا بعروض اسعار لمواصفات عالية الجودة بحسب الاصناف والكميات وبأفضل صورة وانسب طريقه للعمل وللمستلزمات المطلوبة.
3- تحمل المسؤولية الكاملة لإصلاح جميع العيوب التي قد تحدث او تواجهه على العمل المطلوب عند التنفيذ والتركيب  او الصيانة خلال فترة الصيانة.
4-  فريق عمل المشروع  سيقوم بالكشف على الاعمال المنجزة  واستلام الموقع من المتقدم.
5-  على المقاول ان يزود فريق العمل بخطة للأعمال المقررة وتقرير عن الاعمال المنجزة للموقع.
6- تعتبر كافة الأسعار التي يضعها المورد أمام كافة بنود العرض على أنها القيمة الكاملة والشاملة لإنجاز المطلوب في ذلك البند.
7- الصندوق الأردني الهاشمي غير ملزم بالإحالة على أي متقدم من دون إبداء الأسباب ودون تحمل أية مسؤولية مالية و/أو قانونية.
8- يحق للصندوق الأردني الهاشمي رفض التوريدات إذا كانت مخالفة للمواصفات الفنية المطلوبة.
9- يحق للصندوق الأردني الهاشمي زيادة و/او انقاص الكمية في اي بند دون إبداء الأسباب ودون تحمل أية  مسؤولية مالية و/أو قانونية.

10- يتعين على المورد كتابة عنوانه الرسمي كاملا كما ورد في سجله التجاري.
11- يلتزم المورد المحال عليه العمل وتوريد المواد المطلوبة جميعا وبصورة متزامنة، وبأعلى مواصفات واعلى جودة.
12- على المتقدمين للعطاء وقبل تقديم عروضهم دراسة كيفية تأمين ونقل المواد اللازمة لمناطق عمل المشروع ودراسة بيئة العمل. 

13- العرض شامل كافة المصاريف المترتبة على المحال عليه سواء كانت فنية، ادارية، لوجستية وغيرها.
14- يعتبر المتعهد عند تعبئته للأسعار متفهما لجميع جوانب المشروع وخصائصه. 

الشروط العامة للعطاء رقم 32 /2025 والخاص بالتعاقد مع شركات متخصصة تنفيذ اعمال عزل سطح مبنى مبرة ام الحسين
1. تقدم العروض ضمن مغلف مغلق ويسلم باليد مكتوب عليه رقم وموضوع العطاء و يودع في صندوق العطاءات لدى الديوان في موعد أقصاه الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 20/11/2025 لدى: الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية –الهاشمي الشمالي هاتف : 5052431-06 حي ابو جسار.
2. ان تكون الشركة المتقدمة للعطاء مصنفة فئة خامسة فما فوق.
3. على مقدم العرض الالتزام بعرضه لمدة لا تقل عن 90 يوما من وقت تسليم العرض. 
4. لجنة العطاءات غير مسؤولة عن أية أخطاء قد يرتكبها المناقص في وضع أسعاره وتعتبر هذه الأسعار نهائية وملزمة بمجرد فتح العروض.
5. يلتزم المناقص المتقدم للعطاء تقديم كفالة دخول عطاء بنكية غير مشروطة صادرة عن بنك محلي أو شيك مصدق (شيك مدير) بقيمة 5% من قيمة العرض وباسم الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية وتعاد عند انتهاء الغرض منها وسيتم استبعاد أي عرض غير ملتزم بتقديم كفالة دخول العطاء.
6. على المقاول المحال علية العطاء تقديم كفالة حسن التنفيذ بقيمة 10% من قيمة الإحالة وتعاد عند انتهاء الغرض منها .

7. يلتزم المناقص المحال عليه العطاء تقديم كفالة صيانه بنكية غير مشروطة صادرة عن بنك محلي أو شيك مصدق (شيك مدير) بقيمة 5%  من قيمة الإحالة وتعاد عند انتهاء الغرض منها.
8. ان الحصول على موافقة أي جهات خارجية بخصوص تنفيذ أي بند أو بنود من العطاء تقع مسؤوليتها على المورد المحال عليه العطاء أصولياً فيما يتعلق في تنفيذه.
9. للجنة العطاءات الحق في إلغاء أو تأجيل العطاء أو تمديد مدته أو إعادة طرحه أو تجزئته بدون إبداء أية أسباب وبدون أن يكون للمناقصين الحق في مطالبتها بأي إيضاح أو تفسير أو تعويض. 
10. تقدم الاسعار بالدينار الأردني  وبالسعر الافرادي .
11. على المتقدم للعطاء ارفاق صورة عن السجل التجاري محدث مدة سريانة صالحة داخل المغلف 
12. للجنة العطاءات الحق في تجزئة الاحالة بما يراه مناسب .
13. أجور الإعلان ستُحمَّل على من يرسو عليه العطاء مهما تكرر عدد مرات نشره.
